MODULO 8 I/O

Manual de Instalación y Programación

Versión 1.0

INSTALACION	3

UBICACIÓN 	3

MONTAJE SOBRE PARED	3

CONEXION	3

FUENTE DE ALIMENTACION	3

CONEXIÓN A SALIDA DE DATOS SELENIA 8.24	4

CONEXIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS	4

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES	6

PROGRAMACION	7

HABILITACIÓN 	7

CONFIGURACIÓN 	8

Parámetros de las Salidas	8

Evento por Fecha 	9

Evento de mas de un día	10

Salida responde a eventos en Entrada	11

Evento dispara llamada a Interno	12

DIAGRAMA DE CONEXIÓN	14

# INSTALACION

## UBICACIÓN

¡CUIDADO!

EVITE INSTALAR ESTE EQUIPO EN LOS SIGUIENTES LUGARES

(Mal funcionamiento, e incluso daños graves)

Bajo la luz solar directa, lugares cálidos, o muy fríos o húmedos (Rango de temperatura de utilización: 0 - 40 ºC).

Lugares sometidos a golpes o vibraciones, expuestos al polvo, agua o aceite (no instale debajo de ventanas).

Cerca de dispositivos generadores de altas frecuencias o ruido eléctrico, como máquinas de soldar, radiotransmisores, tubos fluorescentes, motores, computadoras, telex u otros equipos de oficina, hornos de microondas, equipos de aire acondicionado, etc.

No obstruya el área alrededor del equipo por razones de mantenimiento.

## MONTAJE SOBRE PARED

1.- Elija una superficie adecuada (Punto Anterior), que pueda soportar el peso del equipo.

2.- Marque los puntos de fijación a una distancia de 185 mm entre centros.

3.- Coloque dos tarugos de Ø 5 mm, con tornillos Parker.

4.- Cuelgue el gabinete.

# CONEXION

## FUENTE DE ALIMENTACION

El MODULO 8 I/O dispone de un jack de alimentación de 2.1 mm para ser conectado a una fuente externa. (ver diagrama de conexión). La tensión de alimentación es 12V corriente continua, 500 mA

Utilizar solamente fuentes que cumplan las siguientes especificaciones:

Tensión de salida: 12 VCC – 500 mA

Plug: 2.1mm / (+) Positivo al centro

¡IMPORTANTE!

Respetar las especificaciones detalladas.

Utilizar fuentes que cumplan las normas vigentes de seguridad.

No respetar estas especificaciones puede provocar el mal funcionamiento

o daños graves al equipo.

## CONEXIÓN RS232

El MODULO 8 I/O dispone de un conector RJ11 para vincular a la salida de RS232 de la Central Nexo Selenia 8.24 . (ver diagrama de conexión)

Para poder conectar el Modulo 8 I/O, la Central deberá tener instalado el accesorio Placa 2do Pto RS232 o Placa LAN + Puerto RS232 o Placa Ethernet ( para versión UP4).

Utilice cable mallado con longitud máxima de 20 metros y realice la siguiente conexión:

|  | MODULO 8 I/O Conector RJ11 Hembra (4 contactos – 6 Posiciones) | SELENIA 8.24 Segundo Puerto RS232 Conector DB-9 Macho |
| --- | --- | --- |
|  | PIN 2 GND 3 RXD 5 TXD | PIN 5 GND 3 TXD 2 RXD |

## CONEXIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS

El MODULO 8 I/O dispone de 8 borneras de ENTRADA y 8 borneras de SALIDA para acciones de control y monitoreo en terceros equipos o sistemas. (ver diagrama de conexión).

ENTRADAS:

Las ENTRADAS están destinadas a sensar o monitorear eventos que se desean controlar.

El Modulo 8 I/O dispone de 8 borneras para conectar los sensores o dispositivos que detecten los eventos.

Parámetros de Entrada:

Tensión máxima entre contactos: 24 Volt

Corriente nivel abierto (estado lógico bajo): de 0 a 1 mA

Corriente nivel cerrado (estado lógico alto): de 3 a 10 mA

NOTA: Al conectar las ENTRADAS, respetar la polaridad en las borneras (ver diagrama de conexión)

SALIDAS:

Las SALIDAS están destinadas a accionar o controlar terceros equipos.

El Modulo 8 I/O dispone de 8 salidas que proporcionan estados de Normal Cerrado (NC) y Normal Abierto (NA), para el accionamiento (encendido, apagado) de terceros sistemas respetando los siguientes parametros:.

Tensión máxima entre contactos: 24 Volt

Corriente máxima circulando por contactos cerrado: 1 Ampere

IMPORTANTE

En las ENTRADAS y SALIDAS no conectar Tensiones superiores a:  24VCC – VCA

No respetar estas especificaciones puede provocar riesgo de shock eléctrico, ocasionar daños personales o provocar daños graves al equipo y a terceros equipos conectados al sistema.

Respetar las especificaciones detalladas brindaran seguridad a las personas o cosas que estén en contacto con este equipo.

# DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

El MODULO 8 I/O permite controlar y monitorear terceros equipos o sistemas con su Central Nexo Selenia 8.24.

FUNCIONES DE ACTIVACIÓN Y CONTROL (SALIDA)

Con el Modulo 8 I/O Ud. puede:

- Controlar terceros equipos en forma automática, programando los estados de las salidas como eventos por mes, días y horas.

- Controlar terceros equipos en forma automática, programando los estados de las salidas como eventos por días de la semana.

- Controlar terceros equipos en forma automática asociando el comportamiento de una SALIDA al estado de una “ENTRADA”.

FUNCIONES DE MONITOREO (ENTRADA)

Con el Modulo 8 I/O Ud. puede:

- Dar avisos a internos cuando se generen eventos o sucesos en sistemas que se estén monitoreando

- Controlar terceros equipos que estén conectados en las “SALIDAS”

# PROGRAMACION

## HABILITACIÓN

El sistema es muy simple de programar siguiendo la estructura planteada por el software de programación de la central telefónica “PROGRAMADOR 8.24”. Esta aplicación es de descarga gratuita desde el www.centralesnexo.com.ar

El “PROGRAMADOR 8.24” se inicializa con la siguiente pantalla:

OPERACIÓN:

Haciendo clic en + Selenia 8.24 , en el árbol a la izquierda de la pantalla, se visualizan los parámetros generales de la central.

En la tabla de la derecha, en la fila  Módulo de 8 I/O - Servicio desactivado, se puede habilitar o deshabilitar el MODULO 8 I/O.

COMENTARIOS:

Desde el interno programador de la Central, también se puede habilitar el MODULO 8 I/O.

Desde el interno 100 marque el código de acceso a programación 9#9.

- Marque 65 y a continuación:

- Un dígito del estado del servicio según el siguiente detalle:

| DIGITO | PRODUCTOS |
| --- | --- |
| 1 | CONSOLA NETPRO |
| 2 | MODULO 8 I/O |
| 3 | CONSOLA NETPRO y MODULO 8 I/O |
| 4 | VOICEMAIL NVM4E |
| 5 | CONSOLA NETPRO y VOICEMAIL NVM4E |

## CONFIGURACIÓN

Haciendo clic en   + -- Modulo 8 I/O ,en el árbol a la izquierda de la pantalla, se despliega un listado que permiten programar los parámetros del Módulo de 8 I/O.

### Parámetros de las Salidas

DESCRIPCIÓN:

Usted debe definir el estado inicial de cada salida en el momento de alimentar el sistema. Para ello deberá tener en cuenta si necesita un estado “Abierto” – “Cerrado”.

Ademas el sistema le permite seleccionar un modo de trabajo asociado a definir ante que parámetro la salida cambiara de estado en forma automática. Podrá comandar las salidas por “Por Fecha” , “Por Día” o“Por Entrada”.

Parámetros:

Estado Inicial: Permite definir el estado de la salida en el arranque del módulo de 8 I/O (Abierta-Cerrada)

Modo de trabajo:

Por Fecha:  Cambia de estado por mes, por día, por hora, o por minutos.

Por Día: Cambia de estado por Día de la semana (Lunes, Martes,...), por hora, o por minutos

Por Entrada: Cambia de estado ante una condición generada en una Entrada.

OPERACIÓN:

Haciendo clic en   Modos de Relé , se despliega en la ventana derecha, la tabla donde se configura el Estado Inicial y el Modo de trabajo.

### Evento por Fecha

DESCRIPCIÓN:

Se programa la “Acción” de cada salida para una determinada Fecha (“Mes”-“Día”-“Hora”-“Min”), y si el evento será “Repetitivo”.

Parámetros:

Relé: Permite elegir la SALIDA a programar (1 a 8)

Acción: Permite elegir la acción del Relé (Abrir o Cerrar) cuando se cumpla la fecha programada.

Mes: Define el mes del evento (opcional)

Día: Define el día del evento (opcional)

Hora: Define la hora del evento (opcional)

Min: Define los minutos de la hora del evento (requerido)

Repetitivo: Define si el evento se ejecutara una sola vez (modo No repetitivo) o se repetirá cada vez que coincida con la hora programada

Activo: Permite elegir (“SI”) para que el programa se ejecute o (“NO”) para que no se ejecute.

Al programar la fecha, el único parámetro obligatorio son los “Minutos”. En el caso de no definir una fecha o un horario la acción se repetirá cada hora, de cada día cuando coincidan los minutos.

OPERACIÓN:

Haciendo clic en  Relés por fecha , se despliega en la ventana derecha, la tabla donde se programan los Relé, la Acción, la Fecha y la repetición del evento.

COMENTARIOS:

La columna “Activo” además tiene la función de mostrar el texto “Ejecutado”: cuando un programa se cumplió y esta programado como “No Repetitivo”.

Es posible introducir varias programaciones para un misma salida. Esto permite, por ejemplo, que un programa cambie la salida en un horario, y más tarde, otro programa, lo vuelva a su estado original.

Cuando se programa una Salida por Fecha , debe estar habilitada de igual forma en Modos de Relés, de lo contrario el programa no se ejecutará.

Cuando se programa una Salida por Fecha , no se puede omitir el parámetro “Minutos”, de lo contrario el programa no se ejecutara.

EJEMPLO 1:

Una Empresa Comercial necesita encender y apagar las luces de carteles, marquesinas y vidrieras en distintos horarios automáticamente. Para esta necesidad se debe cargar un programa para que una Salida encienda las vidrieras y carteles a un horario y otro programa para que la misma Salida apague las luces. Esta programación se debe cargar como “Repetitiva” y se debe omitir los parámetros de “Mes” y “Día” para que se ejecute todos los días.

### Evento de mas de un día

DESCRIPCIÓN:

Se programa la “Acción” de cada salida para un determinado día de la semana (“Lu”-“Ma”-“Mi”-“Ju”-“Vi”-“Sa”-“Do”), y si el evento será “Repetitivo”.

Parámetros:

Relé: Permite elegir la SALIDA a programar (1 a 8)

Acción: Permite elegir la acción a realizar sobre la salida (Abrir o Cerrar) cuando se cumpla el Día programado.

“Lu”-“Ma”-“Mi”-“Ju”-“Vi”-“Sa”-“Do”: Permite elegir los Día del evento.(requerido)

Hora: Permite elegir la hora del evento.(opcional)

Min: Permite elegir los minutos de la hora del evento.(requerido)

Repetitivo: Permite elegir si el evento se ejecutara una sola vez (modo No repetitivo) o se repetirá el evento cada vez que coincida con la hora programada

Activo: Permite elegir (“SI”) para que el programa se ejecute o (“NO”) para que no se ejecute.

El único parámetro opcional es la “Hora”, si se omite este parámetro el evento programado se ejecutara todas las horas de ese día cuando coincidan los minutos.

OPERACIÓN:

Haciendo clic en  Relés por día , se despliega en la ventana derecha, la tabla donde se programan los Relé, la Acción, los Días y la repetición del evento.

COMENTARIOS:

La columna “Activo” además tiene la función de mostrar el texto “Ejecutado”: cuando un programa se cumplió y esta programado como “No Repetitivo”.

Es posible introducir varias programaciones para un misma salida. Esto permite, por ejemplo, que un programa cambie la salida en un horario, y más tarde, otro programa, lo vuelva a su estado original.

Cuando se programa una salida por día , debe estar habilitado de igual forma en los Modos de Relés, de lo contrario el programa no se ejecutara.

Cuando se programa una salida por día , no se puede omitir el parámetro “Minutos”, y al menos debe tener un día de la semana activo, de lo contrario el programa no se ejecutara.

EJEMPLO 2:

En una Empresa que dispone de depósitos y amplios ambientes de trabajo, normalmente los empleados dejan encendidas las luces fuera del horario de trabajo. Para esta necesidad se debe se define un programa para que la Salida , ejemplo 1, encienda las luces al inicio de la jornada y otro programa para que la misma Salida apague las luces al final de la jornada.

También se debe considerar que la actividad es solo de lunes a viernes. Esta programación se debe cargar como “Repetitiva” y se debe omitir los parámetros para los días Sábados y Domingos.

### Salida responde a eventos en Entrada

DESCRIPCIÓN:

Se asocia el comportamiento de una Salida al estado de una “Entrada”, y ademas se define si el evento será “Repetitivo”.

Parámetros:

Num. de Entrada: Define la ENTRADA a programar.(1 a 8)

Acción: Define la acción en la SALIDA (“Igual a Entrada”–“Inverso a Entrada”) cuando se cumpla el evento en la ENTRADA.

Relé: Define la SALIDA a programar.(1 a 8)

Repetitivo: Permite elegir si el evento se ejecutara una sola vez (modo No repetitivo) o se repetirá cada vez que en la Entrada cambie su estado.

Activo: Permite elegir (“SI”) para que el programa se ejecute o (“NO”) para que no se ejecute.

OPERACIÓN:

Haciendo clic en  Entrada a Relé , se despliega en la ventana derecha, la tabla donde se programan las ENTRADAS, la Acción, los Relé y la repetición del evento.

COMENTARIOS:

La columna “Activo” además tiene la función de mostrar el texto “Ejecutado”: cuando un programa se cumplio y esta programado como “No Repretitivo”.

Cuando se programa una Entrada a Relé , debe estar habilitado de igual forma en los Modos de Relés, de lo contrario el programa no se ejecutara.

EJEMPLO 3:

Volviendo al Ejemplo 2, donde se pudo controlar las luces por horarios de trabajo, ahora surge la necesidad que fuera del horario laboral, los empleados de vigilancia deben hacer rondas de control las 24hs. Para esta  necesidad se puede instalar sensores de movimiento en los distintos ambientes, los cuales se deben conectar a las Entradas del Modulo 8 I/O. Se cargan programas para que cada Entrada active las Salidas de los Relé y las luces también se enciendan cuando ingresen personas a esos ambientes.

Esta programación también se debe cargar como “Repetitiva.

### Evento dispara llamada a Interno

DESCRIPCIÓN:

Se habilita un Interno de la central telefónica para que reciba una llamada según el estado de una “ENTRADA”, y además se define si el evento será “Repetitivo”.

Parámetros:

Num. de Entrada: Permite elegir la ENTRADA a programar.(1 a 8)

Acción: Permite elegir que Acción se debe sensar en la ENTRADA (“Cierra”-“Abre”-“Cambia”) para generar la llamada al Interno.

Interno (flex): Permite elegir el Interno que recibe la llamada. (Numeración Flexible).(requerido)

Repetitivo: Permite elegir si el evento se ejecutara una sola vez (modo No repetitivo) o se repetirá el evento cada vez que en la Entrada se detecte la condicion programada

Activo: Permite elegir (“SI”) para que el programa se ejecute o (“NO”) para que no se ejecute.

OPERACIÓN:

Haciendo clic en  Entrada a Interno , se despliega en la ventana derecha, la tabla donde se programan las ENTRADAS, la Acción, el Numero de Interno y la repetición del evento.

COMENTARIOS:

La cadencia de la llamada es de 4 rings cortos.

La columna “Activo” además tiene la función de mostrar el texto “Ejecutado”: cuando un programa se cumplió y esta programado como “No Repetitivo”.

Cuando se programa una Entrada a Interno, no se puede omitir el parámetro “Interno (flex), de lo contrario el programa no se ejecutará.

EJEMPLO 4:

Una Empresa tiene sus Instalaciones en el centro de un predio el cual dispone de una entrada vehicular la cual permanece abierta durante el horario de atención al publico. El requerimiento es dar aviso al personal de vigilancia cuando ingresan vehículos o personas al predio. El personal de vigilancia dispone de un puesto en la entrada del Edificio.

Para esta necesidad se instala un sensor en el portón de entrada al predio. Cuando se activa el sensor por el ingreso de un vehículo o persona, se programa una entrada para hacer una llamada de aviso al interno del puesto de vigilancia. Esta programación se debe cargar como “Repetitiva”.

# DIAGRAMA DE CONEXIÓN

ENTRADAS

SALIDAS

Alimentación

PLUG 2.1mm

12Vcc – 500mA

Conector RJ11 Hembra

Salida de Datos